- Приложение № 4

- Условные обозначения

| Термин | Обозначение | Расшифровка или пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. Поставщик/Клиент |  | Внутри значка или над ним пишется название поставщика/клиента |
| 2. Склад |  | Промежуточные пункты (например, логистические центры), которые не осуществляют производство. |
| 3. Операция |  | Используется для обозначения производственных операций, включая операции приёмки, сбора заказа, отгрузки. |
| 4. Последовательность материального потока |  | Используется для обозначения последовательности выполнения элементов потока. Там, где между элементами проводится передвижение материалов указывается метод транспортировки (см. п. 12–16 данной таблицы) и указываются требуемые параметры. |
| 5. Информационный поток |  | Соединяет место, где информация появляется, с местом, где она используется. |
| 6. Указания |  | Информация о начале (запуске) и объёме производства. |
| 7. Канбан |  | Использование канбана «вытягивания» и канбана «начало производства». |
| 8. Другое |  | Использование канбана «вытягивания» и канбана «начало производства» другим способом (электронным, таблицами CRT и т. п.) |
| 9. Супермаркет |  | Место хранения готовой продукции (заготовок) по каждой единице номенклатуры, отвечающее следующим требованиям: - определено место и количество для каждой номенклатуры; - организован принцип FIFO; - есть восполняющая система. |
| 10. Складирование в порядке очередности (накопитель FIFO) |  | В отличие от супермаркета, место, где изделия складываются строго в порядке запуска их в производства. Не разделено по номенклатуре, но выстроено в порядке очередности. |
| 11. Временное место хранения (склад НЗП) |  | Место скопления материальных ценностей без установленных правил или порядка складирования. |
| 12. Транспортировка грузовым автомобилем |  | Транспортировка груза используя грузовой автомобиль с водителем |
| 13. Транспортировка погрузчиком |  | Транспортировка груза используя погрузчик с водителем |
| 14. Перемещение краном |  | Транспортировка груза используя кран с крановщиком |
| 15. Транспортировка на ручной тележке |  | Транспортировка груза используя ручную тележку, рохли, ручной кантователь |
| 16. Перемещение вручную |  | Транспортировка груза вручную, без использования техники |
| 17. Пост выравнивания |  | Изображает процесс выравнивания информации для осуществления вытягивания или начала производства на каждой производственной линии. |
| 18. Пост формирования партии |  | Изображает систему, где количество положенных карт канбан достигает определенной отметки, и начинается производство изделий в соответствующем количестве карт канбан. |
| 19. Пост сбора карт канбан |  | Изображает ящик, где временно скапливаются вынутые карты канбан «вытягивания» и карты канбан «заказа» (вписывается так же установленное время и частота выемки). |
| 20. Очередь карт канбан (склиз) |  | Изображает ящик или стенд, где размещены карты канбан в порядке очередности для изъятия. При изъятии первого вся очередь сдвигается по склизу. |
| 21. Потери производства |  | Изображает место возникновения проблем в потоке |
| 22. Узкое место |  | Изображение узкого места |
| 23. Границы потока |  | Изображение начального и конечного этапа потока |