- Приложение № 6

Пример шаблона для сбора информации о рабочих местах в потоке

| Предыдущая операция |  |
| --- | --- |
| Название операции: | Гибка |

| Транспортировка с предыдущего места |  |
| --- | --- |
| Расстояние (м) и время транспортировки (мин.) | 140 метров/ 5 минут |
| Кто перемещает и сколько человек | Два транспортировщика с участка штамповки |
| На чем транспортируем и в какой таре | На рохле в пластиковых ящиках |
| Размер партии транспортировки | 200 штук за раз |
| Как часто (периодичность) | По готовности раз в день в конце смены |
| Кто дает сигнал на перемещение? | Мастер участка гибки |
| В каком виде этот сигнал? | Лично, устно |

| Ожидание/запасы перед операцией (если есть) |  |
| --- | --- |
| Кол-во запасов перед операцией | 800 штук |
| Длительность ожидания перед операцией | От 1 до 7 часов |

| Текущая операция |  |
| --- | --- |
| Название операции | Вырубка |
| Кол-во изделий обрабатываемых одновременно | 2 шт. |
| Время цикла | 5 секунд |
| Сколько операторов задействовано | 1 штамповщик |
| Сколько оборудования задействовано | 1 пресс, но бывают загружены до 3 прессов |
| % брака (в чем заключается брак) | 5% примерно (заусенец и смещение размеров) |
| Кто дает сигнал на операцию? | Мастер участка штамповки |
| В каком виде этот сигнал? | Сменное задание в печ. виде, на стенде участка |

| Ожидание/запасы после операции (если есть) |  |
| --- | --- |
| Кол-во запасов после операции | 50 штук |
| Длительность ожидания после операции | До конца партии / 4 часа |

| Транспортировка на последующее место |  |
| --- | --- |
| Расстояние (м) и время транспортировки (мин.) | 700 метров/ 20 минут |
| Кто перемещает и сколько человек | 1 штамповщик |
| На чем транспортируем и в какой таре | На рохле в пластиковых ящиках |
| Размер партии транспортировки | 200 штук за раз |
| Как часто (периодичность) | По готовности раз в день в конце смены |
| Кто дает сигнал на перемещение? | Традиция |
| В каком виде этот сигнал? | Маршрутный лист детали |

| Последующая операция |  |
| --- | --- |
| Название операции: | Галтовка |

Проблемы

1. Долгая наладка оборудования и как следствие простои (примерно 1–2 часа на изделие)

2. На рабочем месте не хватает света

3. Регулярно (3–4 раза в месяц) ломаются пуансоны на штампе №334–01

4. После начала работы приходится срочно делать переналадку под срочную деталь (раз в неделю)