- Приложение № 7

Карта потока создания ценности идеального состояния

Целевой результат этапа: определить состояние потока, в котором максимально исключены действия, не создающие добавленную стоимость продукции.

Идеальное состояние, разрабатываемое в рамках реализации проекта по улучшению, определяется по следующим критериям:

для долгосрочного стратегического планирования (3–5 лет вперед);

при проектировании нового продукта, цеха или завода (идеального состояния служит проектным заданием (архитектурой процесса), чтобы сразу встроить эффективность, а не исправлять её потом;

для определения «разрыва» (сравнивая карту идеального состояния с картой текущего состояния, руководство предприятия видит истинный масштаб проблем и ставит амбициозные цели);

когда технология или рынок меняются кардинально (например, внедрение цифровых технологий, роботизация или смена бизнес-модели. В этом случае идеальная карта показывает, как процесс должен работать в новой технологической реальности, игнорируя старые ограничения (старое оборудование, старую планировку).

требуемая производительность потока рассчитывается исходя из прогнозов динамики спроса на продукцию на дату окончания Программы;

в случаях, когда в текущем состоянии потока производительность ограничена производственным ресурсом, инвестиции в увеличение производственной способности которого 
не целесообразны для предприятия, либо оценить целесообразность инвестиций в рамках проекта невозможно, то идеальном состоянии следует смоделировать поток, в котором обеспечена его максимально возможная производительность. При этом загрузка остальных производственных ресурсов должна быть максимально допустимой (к примеру, уровень ОЕЕ на уровне 85 %, загрузка персонала в районе 70–90 %).

При разработке карты идеального потока следует ориентироваться на основные принципы системы «Точно вовремя»:

тянуще-восполняющее производство;

выстраивание операций в поток и выпрямление (упрощение) потоков;

производство по времени такта (синхронизация темпов производства и потребления).

1. Анализ прогнозов по изменению производственной программы.

- 1.1 Изучите планы предприятия по развитию бизнеса, спрогнозируйте изменения производственной программы в будущих периодах.

- 1.2 Рассчитайте требуемые время такта потока и его производительность, которые будут учитывать планируемые изменения производственной программы.

- 2. Определение элементов потока идеального состояния.

- 1. Изучите планы предприятие по развитию производственных технологий. Выясните какие планируемые изменения технологий следует учесть при формировании идеального состояния потока.

2. Изучите элементы потока текущего состояния. Выясните какие элементы придают продукции потока требуемых для клиентов характеристик, какие элементы не нужны для протекания процесса и без них можно обойтись. Изучите из доступных источников примеры организации технологических процессов без таких элементов. В качестве одного из источников информации следует использовать базу знаний на ИТ-платформе производительность.рф.

- 3. На основе проведённого анализа определите последовательность и состав элементов потока идеального состояния. Рассчитайте требуемое время цикла и / или необходимую производительность элементов потока. Изучите и выберите какие существующие эффективные решения позволят производить продукцию в соответствии с рассчитанной производительностью.

- 4. Проанализируйте какие существующие ограничения информационного потока снижают производительность операций и не позволяют выпускать продукт в соответствии с требуемым временем цикла, какие увеличивают ВПП и обуславливают рост себестоимости производства.

- 5. Изучите планы предприятия по развитию информационных технологий. Выясните какие планируемые изменения следует учесть при формировании идеального состояния потока (к примеру, какие организационные изменения следует внедрить для планируемого внедрения единой учётной системы).

- 6. Изучите существующие лучшие практики по организации информационного потока.

- 7. На основе проведённого анализа выберите для идеального состояния потока какие методы обмена информацией позволят обеспечивать фактическую потребность заказчиков без накопления излишних запасов и без простоев производственных процессов (способствует организации тянуще-восполняющей системы).

- 8.  Проанализируйте какие существующие ограничения материально-технического обеспечения не позволят обеспечивать операции ресурсами в соответствии с требуемой производительностью.

- 9. Изучите существующие лучшие практики по организации материально-технического обеспечения производственных процессов.

- 10. Выберите для отражения в карте потока идеального состояния решения, позволяющие обеспечивать операции ресурсами, не допуская простоев по причине дефицита материально-технического обеспечения и излишнего накопления материалов на рабочих местах.

- 11. Изучите и выберите для идеального состояния потока какие существующие решения позволяют осуществлять межоперационные передачи без ожиданий.

- 3. Моделирование карты идеального состояния.

- 1. Смоделируйте и изобразите поток, в котором внедрены выбранные решения. Следует изображать КПСЦ идеального состояния в том же масштабе, что и карта текущего состояния.

- 2. Приложите в качестве приложения к идеальной карте материалы подтверждающие возможность за счёт применения выбранных решений достичь требуемых значений показателей 
(к примеру, технические паспорта устройств, с указанием производительности; результаты замеров примеров применённых решений на предприятиях компании или отрасли).

- 3. Рассчитайте показатели потока идеального состояния [2].

- 4. Сравнение потоков идеального и текущего состояния

Целевые результаты этапа:

определение причин, препятствующих достижению идеального состояния;

выявление эффективных решений для реализации их в целях достижения показателей проекта.

- 1. Сравнение КПСЦ текущего и идеального состояния потока.

- Сравните и определите отличия потоков идеального и текущего состояния в:

последовательности и составе операций;

организации межоперационных перемещений материалов (методы передачи, периодичность, используемые ресурсы для передачи);

организации информационного потока (методы передачи информации, состав информационных сообщений и отчётов, периодичность обмена информацией);

изменениях ключевых показателей операций. Определении отличий от идеального состояния потока.

- 2. Дополнение списка проблем потока.

- Дополните список потерь, выявленных при описании потока текущего состояния выявленными различиями, сформулированных в формате проблем. Проведите расчёт потенциального влияния устранения этих проблем на улучшение показателей проекта.