Приложение № 8

Упрощенная инструкция составление карт потоков по производству продукции

«Данное приложение предназначено для проведения первичной диагностики потока силами производственного персонала. Результаты, полученные с помощью данного приложения, могут использоваться для:

- Быстрого реагирования на операционные проблемы;

- Формирования заявки на проведение углубленного картирования экспертами;

- Вовлечения линейных сотрудников в проектную деятельность.

При переходе к масштабным проектам улучшений следует руководствоваться полным текстом методического указания «составления карт потоков по производству продукции».

- Для чего нужна эта методика

Методика предназначена для быстрой оценки реального производственного потока на месте. Её задача — помочь мастеру или начальнику цеха за один проход увидеть, где поток замедляется, где накапливаются запасы и на какой операции в первую очередь нужны улучшения. Методика не заменяет глубокую диагностику экспертами. Она даёт простой рабочий алгоритм: посмотреть фактический поток, измерить несколько ключевых параметров, сравнить операции с тактом и выбрать первое узкое место для улучшения.

- Ключевые понятия

| Понятие | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Поток | Последовательность операций, через которые проходит продукт от начала до выхода готовой продукции. |
| Время цикла | Сколько фактически занимает одна операция для выпуска одной единицы продукции или партии, пересчитанной на единицу. |
| Запас | Количество материала, деталей или готовых изделий, ожидающих следующую операцию. |
| Такт | С какой скоростью поток должен выпускать продукцию, чтобы успевать за потребностью клиента. |
| Узкое место | Операция или участок, который ограничивает скорость всего потока. Обычно там время цикла выше такта или накапливается наибольший запас. |

- Когда применять

- когда нужно быстро понять, почему поток не успевает выполнять план;

- когда в потоке есть очереди, ожидание, накопление деталей или частые простои;

- когда нужно выбрать первое улучшение без сложных расчётов;

- когда картирование выполняет сам цех без отдельной экспертной команды.

Простое правило выбора объекта:

Для первого применения берите один конкретный продукт или одну типовую позицию, которую цех выпускает регулярно. Не нужно начинать с семейства продуктов и сложной классификации. Если поток смешанный, выбирайте тот продукт, по которому чаще всего видны задержки или который важен для выполнения плана производства.

- Алгоритм работы

Шаг 1. Выберите продукт и пройдите по потоку

Определите начало и конец потока. Пройдите его целиком от отгрузки к началу либо от начала к концу, главное — не пропустить ни одной операции. Зафиксируйте последовательность операций, участков и мест накопления запаса.

Шаг 2. Замерьте время цикла и запасы

На каждой операции замерьте время цикла 3–5 раз, запишите минимум, максимум и среднее. Одновременно посчитайте, сколько штук лежит перед операцией и после неё. Если есть длительная транспортировка, отметьте её в примечании.

Шаг 3. Нарисуйте карту текущего состояния

На листе А3 последовательно изобразите операции прямоугольниками, запасы треугольниками, перемещение стрелками. Под каждой операцией подпишите только три параметра: время цикла, численность и запас.

Шаг 4. Рассчитайте такт и найдите узкое место

Рассчитайте такт по формуле: доступное время за период / потребность за тот же период. Сравните такт с временем цикла каждой операции. Если время цикла выше такта — это кандидат в узкое место. Если время цикла близко к такту, но перед операцией или после неё копится наибольший запас, это тоже признак узкого места.

Шаг 5. Придумайте и внедрите улучшение

Для первого цикла достаточно одного-двух решений: сократить ожидание, уменьшить партию, убрать лишнее перемещение, перераспределить работу, наладить подачу материала.

Шаг 6. Зафиксируйте результат, нарисуйте новую карту

После внедрения изменения снова измерьте время цикла и запасы, сравните было\стало и после подтверждения эффекта нарисуйте новую карту. При необходимости повторите цикл.

- Правило поиска узкого места

Сравните время цикла каждой операции с тактом. Там, где время цикла больше такта, либо там, где накапливается самый большой запас, находится узкое место. Именно с него нужно начинать улучшение.

Если узких мест несколько, начните с того, которое сильнее всего влияет на выпуск: дольше всего выполняется, чаще простаивает или перед которым скапливается очередь.

- Как провести хронометраж

- измеряйте фактическое время на рабочем месте, а не норматив из документа;

- делайте 3–5 замеров по одной и той же операции;

- записывайте минимум, максимум и среднее значение;

- если операция выполняется партией, пересчитайте время на одну единицу продукции;

- если условия сильно меняются по сменам, повторите замеры в типичное время работы.

Формула такта:

Такт = доступное время за период / потребность клиента за тот же период.

Например: в смене доступно 420 минут, нужно выпустить 210 штук.

Такт = 420 / 210 = 2 минуты на штуку.

Шаблон таблицы сбора данных

Заполняется во время обхода потока. Достаточно одной таблицы на один продукт.

| № | Операция / участок | Цикл 1 | Цикл 2 | Цикл 3 | Среднее, сек/шт | Численность, чел. | Запас, шт | Наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сырья |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка / ожидание |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Резка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отгрузка |  |  |  |  |  |  |  |

Подсказка: в графе «Наблюдения» записывайте только факты: ожидание крана, нет тары, переналадка, транспортировка 8 мин, оператор уходит за инструментом и т. п.

Шаблон простого списка действий по улучшению

| Проблема | Что сделать | Ответственный | Срок | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пустой шаблон карты потока на листе А3

| Продукт | Подразделение | Дата | Период спроса | Такт | Наблюдатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Поставщик / вход | Операция 1 | Операция 2 | Операция 3 | Операция 4 | Операция 5 | Клиент / выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название / участок |  |  |  |  |  |  |
| Время цикла, сек/шт |  |  |  |  |  |  |
| Численность, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Запас перед операцией, шт |  |  |  |  |  |  |
| Запас после операцией, шт |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

|  | Прямоугольник | Обозначение операция |
| --- | --- | --- |
|  | Треугольник | Запас |
|  | Стрелка | Перемещение |

Пометка внизу — Проблема / Наблюдение.

Пример заполнения: бетонные блоки

Ниже приведён условный пример, показывающий, как выглядит минимальный набор данных для поиска узкого места. Цифры приведены для обучения и могут быть заменены фактическими данными предприятия.

| Операция | Среднее время цикла, сек/шт | Численность | Запас перед, шт | Запас после, шт | Сравнение с тактом 120 сек | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка смеси | 85 | 1 | 40 | 20 | Ниже такта | Не ограничивает поток |
| Формование | 145 | 2 | 60 | 110 | Выше такта | Узкое место |
| Выдержка | — | 1 | 110 | 110 | Запас растёт | Следствие узкого места выше |
| Резка | 95 | 1 | 30 | 15 | Ниже такта | Резерв есть |
| Упаковка | 70 | 1 | 15 | 5 | Ниже такта | Резерв есть |

Вывод по примеру

Доступное время в смене: 420 минут. Потребность клиента: 210 блоков. Такт = 2 минуты = 120 секунд на блок. Операция «Формование» выполняется в среднем за 145 секунд на блок, что выше такта. После неё же накапливается наибольший запас. Следовательно, первым узким местом является формование.

Первое улучшение может быть таким: сократить ожидание формы, подготовить материал заранее, убрать лишние перемещения оператора, выровнять подачу смеси или пересмотреть размер партии.

Краткий итог

Прочитайте, пройдите поток, замерьте, сравните с тактом, выберите одно узкое место и сделайте одно улучшение. Этого достаточно для первого цикла картирования.